赤峰大学文物提质培育学科专用设备采购询价文件

项目编号（采购编号、合同编号）：CFDXLSWHXY2026HW-001

审核意见：

- 项目单位经办人（签字）：

- 项目单位负责人（签字）：           (公章）

- 资产处采购科（签字）：

- 资产处处长（签字）：                   （公章）

2026年 6 月

赤峰大学文物提质培育学科专用设备采购询价采购公告

赤峰大学历史文化学院采用询价方式采购文物提质培育学科专用设备,欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目基本情况

项目名称：赤峰大学文物提质培育学科专用设备采购项目

项目编号：CFDXLSWHXY2026HW-001

预算金额：6万元（人民币）

采购需求：耐折度测试仪、超纯水机、白度颜色测定仪、试剂柜、平板式图像采集仪等，具体技术参数要求详见下列清单，设备参数可以正偏离。

| 序号 | 名称 | 技术 要求 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐 折度 测试仪 | 产品的主要技术参数 1.测量范围：0~999999次 2.折叠角度：135±2°（30~135 度，数字无级可调） 3.折叠速度：标准：175±10 次/min （20~200 次/min，数字无级可调） 4.弹簧张力：4.9~14.7N，每加 9.8N 的张力，弹簧压缩至少 17mm。 5.折叠夹头旋转偏心引起的张力变化不大于0.343N。 6.折叠头宽度为19±1mm 7.折口半径 R0.38±0.02mm（玻纤材料以及其他材料可定做 R 角） 8.折叠口夹缝的距离：0.25mm/0.5mm/0.75mm/1.00mm（玻纤材料以及其他材料可定做夹头） 9.标准砝码：4.9N、9.8N 10.界面：5 寸彩色液晶触摸屏显示，实时显示折叠变化次数。 11.打印输出：模块式一体热敏打印机 12.工作环境：温度(0~35)℃，湿度<85% 13.外形尺寸：≤340*360*460mm 14.重量：≤37kg 15.电源：AC220V，50Hz 16.自动测量、统计、打印测试结果，并具有数据保存功能。 17.测试完毕,自动回到零位功能。 18.实时显示测试的次数和耐折度（对数） | 14000.00 | 台 | 1 | 14000.00 |  |
| 2 | 纯水机 | 1.产水量：≥10L/H 2.显示方式：LED 数码显示 3.水温要求：5-40° 4.适用水压：0.1-0.5Mpa 5.出水标准：二级水 6.重金属离子：＜0.1ppb 7.瞬间取水量：1.2L/min 8.PP 滤芯数量：两支 9.RO 膜数量：一只 10.功率：50W | 4000.00 | 台 | 1 | 4000.00 |  |
| 3 | 白 度 颜 色 测定仪 | 主要功能 本仪器用来测定物体的白度、黄度、颜色和色差，还可以测定纸的不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数和油墨吸收值。 仪器特点 参比样可以是实物，也可以是数据。仪器可以贮存记忆最多十只参比样信息；多次测量可以取平均值；数字显示并可打印报告测量结果；仪器具有记忆功能。即使长期关机失电，内存的调零、校准、标准样和参比样的量值等有用信息都不会丢失。 技术参数 1．模拟 D65 照明体照明。采用 CIE1964 补充色度系统和 CIE1976（L*a*b*）色空间色差公式。 2．采用 d/o 照明观测几何条件。漫射球直径 150mm，测量孔直径 25mm，设有光吸收器，消除 了试样镜面反射光的影响。 3．测量重复性：σ（Y10）＜0.1，σ（X10、Y10）＜0.001。 4．准确度：△Y10＜1.0，△X10（△Y10）＜0.01。 5．试样尺寸：测试平面不小于Φ30mm，厚度不超过 40mm。 6．电源：170～250V，50Hz，0.3A。 7．工作环境：温度 10～30℃，相对湿度不超过 85%。 8．尺寸 GB7973：纸浆、纸及纸板漫反射因数测定法（d/o）。 | 28900.00 | 台 | 1 | 28900.00 |  |
| 4 | 试剂柜 | 1.规格:22加仑/83L酸碱柜 2.层板:2块 3.外尺寸:1650*590*460MM 4.内尺寸:1470*510*380MM 5.柜门:单门 6.重量:33KG | 1550.00 | 个 | 2 | 3100.00 |  |
| 5 | 平板式图像采集仪 | 1.副采集方式：平板式彩色图像采集仪 2.光电元件 ：采集头移动（文稿固定）6线彩色CCD（V850Pro AR镀膜玻璃盖） 3.最大采集区域 ： 反射稿：8.5”×11.7”（216×297mm） 透射稿（大）：8”×10”（203×254 mm） 透射稿（支持DIGITAL ICE）：5.9”×9.7”（149×247mm） 文稿尺寸 ：反射稿：A4，US letter 透射稿：35mm长胶片— 6张×3 35mm幻灯片— 12张 120/220胶片—1张（最大6×20cm） 4”×5”胶片— 1张 4.最大有效像素数：40,800×56,160 pixels（4800dpi） 37,760×62,336 pixels（6400dpi） 5.采集/输出分辨率：主采集4800dpi（122,400像素6线CCD光学分辨率） 主采集6400dpi（113,200像素6线CCD光学分辨率） 副采集9600dpi（微步进技术） JPEG最大文件大小为2GB（压缩前） TIFF和BMP最大文件大小为4GB 因此无法在4800dpi、8bit3色下进行8×10英寸大小的扫描 6.像素深度：25-12,800dpi（步长1dpi） 16位（输入16位，输出16位） 7.接口：USB 2.0 8.光源：主单元：LED 透扫单元：LED IR LED（红外灯）—用于Digital ICE / Digital ICE Lite胶片采集 反射文稿：具有光滑表面的文件，例如印刷品和照片 命令级别：ESC/I 命令B8级别，FS命令 9.适用范围：具有能够采集大面幅纸质文物、书画、平面文物等功能 | 10000.00 | 台 | 1 | 10000.00 |  |

供货期：签订合同后30工作日内。

质保期：验收合格之日起1年。

付款方式：项目验收合格，出具验收报告，甲方一次性付给乙方全部合同款。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动；为项目采购提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目采购的其他采购活动；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.本项目的特定资格要求：无

三、报名

时间：2026年6月3日至2026年6月5日，每天上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外，不少于三个工作日）

地点：赤峰大学崇仁楼432室

方式：报名时需携带加盖公章的以下资料原件及复印件一份：

（1）预投标人代表身份证明：法定代表人提供身份证明（复印件）；授权委托人提供授权委托书（原件）及身份证明（复印件）；

（2）三证合一或多证合一营业执照副本（复印件）；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；提供截图或证明材料。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动；出具“天眼查”或“企查查”生成的报告（查关联单位）。

询价文件免费下载，下载地址赤峰学院主页采购专栏（http://www.cfxy.cn/）

四、提交投标报价截止时间、开标时间和地点

提交投标报价截止时间：2026年6月8日9点00分（北京时间、第四个工作日或）

开标时间：2026年6月8日9点00分（北京时间、第四个工作日或）

地点：赤峰大学崇仁楼429室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

发布公告的媒介：赤峰学院主页http://www.cfxy.cn/“政府采购专栏”上发布。

七、联系方式

1.采购人信息

名 称：赤峰大学

地址：赤峰市红山区铁南大街60号

联系人：刘兆霖   联系电话：15942458030

2.采购监管机构信息

名 称：赤峰大学资产与实验室管理处

地　址：赤峰大学崇德楼509室

联系电话：0476-8300171

合同（样本）

（按最后确定的询价内容执行）

采购人：赤峰大学（以下简称甲方）

成交人： XXXXXXXXXXX（以下简称乙方）

合同编号：项目单位名称（首字母）+年度+序号（如：001,002,003…）

乙方在甲方XXXX（项目单位名称）组织的×××××（项目名称）询价采购中成交，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本次询价的内容及乙方的承诺，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

一、定义

1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2. “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格；

3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的×××××（项目标的）和相关技术资料及其他材料；

4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助和其他类似的义务；

二、合同货物的名称及技术要求：

此处粘贴中标供应商报价单中的清单。

三、合同金额及付款方式：

1.合同货款总额：        元整，￥:      元

2.付款方式：此处粘贴询价公告对应内容。

四、交货方式：

1.交货期限：此处粘贴询价公告对应内容。

2.交货地点：赤峰大学指定地点。

五、质量标准和验收：

质保期：此处粘贴询价公告对应内容（若中标供应商承诺质保期更长，则按长的填写）

1.乙方应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方承诺提供给甲方的××××××（项目标的）的技术规范应与合同清单质量标准的“规定”相一致。

3.甲方对合同中×××××（项目标的）的数量、质量及效果等进行检验，检验应依据本合同中的有关规定进行。

检验时发现供应数量、质量不符等，甲方不予验收；相关费用由乙方承担。

- ××××（项目标的）交货验收合格，双方签署《验收书》。
6.本合同××××（项目标的）质保期内提供全免费保修、维护。

- 质保期满维修维护只收取配件成本费。

7.由于非甲方原因造成××××（项目标的）不能正常使用，乙方负责甲方的相关损失。

六、违约责任

1.如果乙方未按照合同规定的要求交付××××××（项目标的）时，乙方应承担相应违约责任，甲方有权终止合同，乙方向甲方支付合同总金额的百分之十的违约金。

2.延期付款的违约责任

如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的银行同期贷款利率的两倍计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之十。

七、不可抗力

1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3.一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、争议解决

1.履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商不能达成协议时，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外，合同其余部分应继续履行。

九、合同补充、修改或变更

1.双方协商一致，可以依法对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十、合同的生效

合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交结果，甲、乙双方协商一致签字盖章后生效。

十一、其它约定事项

1.本合同涉及的询价公告、乙方的报价单和附件均为本合同不可分割的组成部分，具有相同的法律效力，甲乙双方各执一份，并送赤峰大学党政办一份备案。

2.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

甲方：赤峰大学（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字）

项目单位负责人：（签字）

联系电话：                    单位地址：

年     月     日

乙方： XXXXXXXXXX（盖章）

法定代表人：（签字）          开户银行：

委托代理人：（签字）          开户账号：

联系电话：                     单位地址：

年     月     日

附  件

一、

授权委托书

赤峰大学：

兹授权我单位      （姓名）作为参加贵单位XXXX（项目单位名称）组织的×××××（项目名称）询价采购活动（项目编号：XXX）的委托代理人，委托代理人全权代表我单位处理本次询价中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同，我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于盖章签字后生效，在贵单位收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

特此委托。

供应商：  XXXXXXXXXXXX （加盖公章）

法定代表人：（签字）              委托代理人：（签字）

年   月   日

二、询价报价表

赤峰大学××××（项目单位名称+项目名称）询价报价表

项目编号：项目单位名称（首字母）+年度+序号（如：001,002,003…）

| 序号 | 名 称 | 品牌 型号 |  | 技术 参数 | 数 量 | 单 位 | 单价（元） | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总金额 |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：报价不得超出项目预算。报价超出预算为无效投标。

供应商单位名称： XXXXXXXXXXXX（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。