赤峰大学科技处科技园筹建项目询价文件

项目编号（采购编号、合同编号）：CFXYKJC-2026-001

审核意见：

- 项目单位经办人（签字）：

- 项目单位负责人（签字）：               (公章）

- 资产处采购科（签字）：

- 资产处处长（签字）：                   （公章）

2026年  4 月

赤峰大学科技处科技园筹建项目询价采购公告

赤峰大学科技处采用询价方式采购科技园筹建项目通用设备配件,欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目基本情况

项目名称：赤峰大学大学科技园筹建项目

项目编号：CFXYKJC-2026-001

预算金额：55181.00元（人民币）

采购需求如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 1、★设备支持WAN口≥2*2.5GE，LAN口≥ 4*GE+3*GE+1*SFP+ ，最高6WAN。 2、适用带宽≥5Gbps。 3、内存≥1GB，NAT会话数≥20万。 4、★内置无线控制器功能，支持管理AP，支持管理AP数≥200。 5、★支持IPSec VPN，吞吐可达850Mbps，支持隧道数≥100。 6、设备运行环境温度为-10～55℃或更宽温。 7、支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由。 8、支持端口划分VLAN，支持MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能。 9、支持多种QoS功能，包括支持每IP限制流量、支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能等， 10、支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单， 11、支持多WAN负载分担，支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担、支持策略路由指定线路转发、支持端到端链路检测与备份功能。 12、支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配、支持HTTP下载文件过滤功能、支持ARP扫描、ARP检测、ARP防护等功能、支持互联网常见应用识别和控制、支持IP地址流量统计和排名、支持异常主机流量防护功能。 13、★支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式， 。 14、支持DDoS攻击防范和统计的防攻击功能。 15、支持基于IPv6的Ping Flood、SYN Flood、UDP Flood攻击功能， 16、支持DHCP Server、NTP Client、DDNS（花生壳，3322.org，腾讯云，阿里云）、UPnP、IPTV、IPV6、PPPoE服务、SD-WAN等网络特性。 17、支持WEB管理页面、支持云管理平台远程管理、支持APP管理。 | 4381.69 | 个 | 1 | 4381.69 |  |
| 2 | 无线AP | 1、★支持标准802.11a/b/g/n/ac/be协议， 2、厚度7.9mm，支持双频四流,最大可调接入速率3570 Mbps， 3、固定接口≥1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电）,1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 4、工作温度：-10℃～50℃， 5、支持标准PoE以太网供电，整机功耗≤11.65W， 6、无线终端最大接入数为256， 7、支持无线VLAN绑定， 8、支持基于AP侧的无线终端限速 9、★支持短信认证、一键认证、微信公众号认证、账号认证、会员认证、无感知认证，支持认证逃生 10、支持无线用户二层隔离，支持基于SSID的无线用户隔离 | 1061.69 | 个 | 13 | 13801.97 |  |
| 3 | 交换机 | 1、交换容量：53Gbps，包转发率：38.7Mpps 2、24个10/100/1000Base-T电口（含2个Uplink口）+2个1G SFP端口，支持PoE+，3、整机最POE输出：370W，单端口最大供电功率30W | 3015.31 | 个 | 1 | 3015.31 |  |
| 4 | 交换机 | 交换容量：53Gbps，包转发率：43.2Mpps ★24个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP端口， ★支持拨码开关：标准交换/端口隔离/汇聚上联/防私接， MAC地址表：16K 转发优先端口：1-8口 | 1685.31 | 个 | 1 | 1685.31 |  |
| 5 | 机柜机架 | 1、标准规格：42U（标称），外形尺寸（宽 × 深 × 高）：600mm×800mm×2000mm，19 英寸标准安装孔距 2、框架材质：方孔条 / 安装立柱采用 2.0mm 优质冷轧钢板，门板 / 侧板采用 1.2mm 优质冷轧钢板，底座采用 3.0mm 加厚冷轧钢板 3、静态承重：≥1000kg，动态承重≥800kg，立柱防变形设计，适配重型音视频设备、网络交换机安装 4、散热系统：前门为高密度网孔门（通风率≥75%），后门为双开网孔门，顶板标配 4 个 120mm 散热风扇安装位 5、防护等级：IP20，标配防尘条、门锁（前门机械密码锁，后门 / 侧门防盗机械锁），防鼠、防灰尘侵入 | 3405.69 | 个 | 1 | 3405.69 |  |
| 6 | LED屏幕架体 | 1、支架材质：主框架采用40mm×80mm镀锌方管，辅助支撑采用20mm×40mm镀锌方管，材质为优质碳钢，防锈、耐腐蚀 2、支架总面积：约14㎡，适配对应尺寸LED大屏安装 3、承重性能：整体静态承重≥200kg/㎡，可稳定承载LED大屏及附属设备（如电源、控制器），支架无明显变形、晃动。 4、尺寸精度：40mm×80mm方管尺寸公差≤±0.5mm，20mm×40mm方管尺寸公差≤±0.3mm，焊接后整体尺寸偏差≤3mm，确保大屏安装平整 | 5067.52 | 个 | 1 | 5067.52 |  |
| 7 | LED屏配套视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率 2.最大带载520万像素，8路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.提供产品3C认证证书 ★11.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144像素点，最高可到131072像素点；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的检测报告，并加盖供应商公章 ★12.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的检测报告，并加盖供应商公章 ★13.节能环保，可通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的检测报告，并加盖供应商公章 ★14.设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的正常显示，非授权日期无法正常显示；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的检测报告，并加盖供应商公章 ★15.为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书，并加盖供应商公章 | 8600.00 | 个 | 1 | 8600.00 |  |
| 8 | 工作台 | 1、外形尺寸：1200mm（长）×700mm（深）×750mm（高） 2、台面材质：25mm厚高密度防火抗倍特板，耐温≥180℃，表面防静电处理 3、框架材质：采用1.8mm优质冷轧钢板，立柱为40×40mm方管，横梁为30×30mm方管，整体承重≥100kg/㎡ 4、布线系统：支持强弱电分离布线，两侧设走线孔（带橡胶护口），适配弱电设备接线 5、承重性能：台面均匀承重≥100kg，框架静态承重≥200kg，无明显变形、晃动，适配弱电设备摆放 | 1152.61 | 个 | 1 | 1152.61 |  |
| 9 | 扩声系统设备（吸顶音箱） | *频率响应：40Hz - 20kHz *灵敏度：86 dB *推荐功放功率：每声道10 - 80瓦 *额定阻抗：8Ω *低音单元：8英寸（203mm）聚丙烯（PP）振膜，反凹橡胶折环，配备21.8oz磁钢和35mm音圈 *高音单元：天然蚕丝球顶高音，采用双20mm音圈设计，具备磁液冷却与钕铁硼磁钢，支持30度全向旋转，实现精准声场指向 *分频器：改性酚醛树脂PCB板，-12dB/Oct低通滤波器，-18dB/Oct高通滤波器，配备高音PTC过载保护 *谐振频率：40Hz | 1452.51 | 个 | 4 | 5810.04 |  |
| 10 | 扩声系统设备（壁挂内嵌音响） | 系 统： 无源2分频系统 频率响应： 125Hz-18KHz(±3dB)/115Hz-20KHz(±10dB) 高 音： 1×1"(25mm音圈)球顶钕磁丝膜高音单元 低 音： 4×5"(127mm)/1"(25mm音圈)布边低音单元 标称阻抗： 8ohm 灵 敏 度： 92dB SPL 额定功率： 150W (AES) 最大声压级：114dB SPL/120dB SPL peak 标称覆盖角：100°x 90° | 1502.45 | 个 | 2 | 3004.9 |  |
| 11 | 扩声系统设备（纯后级功放） | 输出 功率: 2*250W/8Ω 输入 阻抗：20KOHM 总谐波失真：0.2% 频率 响应：35HZ-20KHZ 信 噪 比：82DB 消耗 功率：375W 输入灵敏度：0.25V 保 护：短路,直流 净 重：9.45KG 毛 重：10.7KG 外形 尺寸（宽深高): 484X337X142mm 包装 尺寸 ：530x435x180mm | 2652.51 | 个 | 1 | 2652.51 |  |
| 12 | 无线麦克风 | 系统工作频率范围为 640MHZ-690MHZ. 每个通道均设有 100 个频点可调.双通道共 200 个频点可调. 频率库设计 如下: MIC-1 工作频频率: 640-665MHZ 通道数: CH01-CH100 MIC-2 工作频频率: 665-690MHZ 通道数: CH101-CH200 发射器技术指标： 管身材质：全铝金属管体或铝壳领夹 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：红外对频/手动调节 输出功率：13mW 谐波幅射：＜55dBc 手持式音头：动圈式 / 领夹与会议: 电容式 使用电池：5 号电池两只 (会议座 3 节) 操作显示：LCD 同时显示电池容量，频道 接收机技术指标： 射频稳定度：±0.005%（ -10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 操作方式：手动调整 灵敏度：在偏移度等于 25KHz。输入–95dBm 时，S/N＞80Db 综合 T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR 平衡式及 6.3 不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 有效工作距离: 理想工况下约 50 米~250 米. 工作电压：DC12V/1000mA | 2038.96 | 个 | 1 | 2038.96 |  |
| 13 | 储存设备（8T硬盘） | 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：269MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：6.40W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) | 3331.25 | 个 | 1 | 3331.25 |  |
| 14 | 监控摄像设备（彩色半球固定IP摄像机） | 51半球星光智能网络摄像机 Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 支持透雾、支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持10 M/100 M自适应以太网口 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 支持：1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 红外波长范围：850 nm 补光灯类型：红外鳞镜补光，4颗灯珠 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 接口类型：外甩线 RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，50 mA 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源接口类型：3芯电源接口 设备重量：835 g 带包装重量：1240 g 产品尺寸：Ø143.1 × 111.6 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 线缆长度：25 cm 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：10.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.18 A，最大功耗：10.3 W 在线升级：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：IP67 | 946.12 | 个 | 8 | 7568.96 |  |
| 15 | 合计： |  | 55181.00 |  | 伍万伍仟壹佰捌拾壹元整 |  |  |  |

供货期：签订合同后10个工作日内。

质保期：验收合格之日起所有产品规定使用的有效期内,且均为相对远效期产品。

付款方式：项目验收合格，出具验收报告，甲方一次性付给乙方全部合同款（以市财政批准支付时间为准）。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动；为项目采购提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目采购的其他采购活动；

（3）本项目不接受联合体投标。

3.本项目的特定资格要求：

无

三、报名

时间：2026年4月8日至2026年4月10日，每天上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外，不少于三个工作日）

地点：赤峰大学崇德楼2楼214室（红山区迎宾路1号）

方式：报名时需携带加盖公章的以下资料原件及复印件一份：

（1）预投标人代表身份证明：法定代表人提供身份证明（复印件）；授权委托人提供授权委托书（原件）及身份证明（复印件）；

（2）三证合一或多证合一营业执照副本（复印件）；

（3）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道信用失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；提供截图或证明材料。

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系供应商，不得参加同一项下的政府采购活动；出具“天眼查”或“企查查”生成的报告（查关联单位）。

询价文件免费下载，下载地址赤峰大学主页采购专栏（http://www.cfxy.cn/）

四、提交投标报价截止时间、开标时间和地点

提交投标报价截止时间：2026年4月13日9点00分（北京时间、第四个工作日或）

开标时间：2026年4月13日9点00分（北京时间、第四个工作日或）

地点：赤峰大学崇德楼2楼214室（红山区迎宾路1号）

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日（不少于三个工作日）。

六、其他补充事宜

发布公告的媒介：赤峰大学主页http://www.cfxy.cn/“政府采购专栏”上发布。

七、联系方式

1.采购人信息

名 称：赤峰大学科技处

地址：赤峰大学崇德楼2楼214室（红山区迎宾路1号）

联系人：青格乐   联系电话：15174880332

2.采购监管机构信息

名 称：赤峰大学资产与实验室管理处

地 址：赤峰大学崇德楼509室

联系电话：0476-8300171

合同（样本）

（按最后确定的询价内容执行）

采购人：赤峰大学（以下简称甲方）

成交人： XXXXXXXXXXX（以下简称乙方）

合同编号：CFXYKJC-2026-001

乙方在甲方组织的赤峰大学大学科技园筹建项目采购中成交，依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本次询价的内容及乙方的承诺，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

一、定义

1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2. “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格；

3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的赤峰大学大学科技园筹建项目和相关技术资料及其他材料；

4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助和其他类似的义务；

二、合同货物的名称及技术要求：

此处粘贴中标供应商报价单中的清单。

三、合同金额及付款方式：

1.合同货款总额：        元整，￥:      元

2.付款方式：此处粘贴询价公告对应内容。

四、交货方式：

1.交货期限：此处粘贴询价公告对应内容。

2.交货地点：赤峰大学指定地点。

五、质量标准和验收：

质保期：此处粘贴询价公告对应内容（若中标供应商承诺质保期更长，则按长的填写）

1.乙方应保证完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.乙方承诺提供给甲方的实验教学耗材的技术规范应与合同清单质量标准的“规定”相一致。

3.甲方对合同中相关材料的数量、质量及效果等进行检验，检验应依据本合同中的有关规定进行。

检验时发现供应数量、质量不符等，甲方不予验收；相关费用由乙方承担。

- 实验教学耗材交货验收合格，双方签署《验收书》。
6.本合同实验教学耗材质保期内提供全免费保修、维护。

质保期满维修维护只收取配件成本费。

7.由于非甲方原因造成实验教学耗材不能正常使用，乙方负责甲方的相关损失。

六、违约责任

1.如果乙方未按照合同规定的要求交付实验教学耗材时，乙方应承担相应违约责任，甲方有权终止合同，乙方向甲方支付合同总金额的百分之十的违约金。

2.延期付款的违约责任

如甲方未按照合同约定时间或金额支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的银行同期贷款利率的两倍计算，向乙方支付逾期付款违约金，但不超过合同总金额的百分之十。

七、不可抗力

1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3.一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、争议解决

1.履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商不能达成协议时，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外，合同其余部分应继续履行。

九、合同补充、修改或变更

1.双方协商一致，可以依法对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

十、合同的生效

合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交结果，甲、乙双方协商一致签字盖章后生效。

十一、其它约定事项

1.本合同涉及的询价公告、乙方的报价单和附件均为本合同不可分割的组成部分，具有相同的法律效力，甲乙双方各执一份，并送赤峰大学党政办一份备案。

2.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

甲方：赤峰大学（盖章）

法定代表人：（签字）

项目单位负责人：（签字）

联系电话：                    单位地址：

年     月     日

乙方： XXXXXXXXXX（盖章）

法定代表人：（签字）          开户银行：

委托代理人：（签字）          开户账号：

联系电话：                     单位地址：

年     月     日

附  件

一、

授权委托书

赤峰大学：

兹授权我单位      （姓名）作为参加贵单位XXXX（项目单位名称）组织的×××××（项目名称）询价采购活动（项目编号：XXX）的委托代理人，委托代理人全权代表我单位处理本次询价中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同，我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于盖章签字后生效，在贵单位收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。委托代理人无转委托权。

特此委托。

供应商：  XXXXXXXXXXXX （加盖公章）

法定代表人：（签字）              委托代理人：（签字）

年   月   日

二、询价报价表

赤峰大学赤峰大学科技处大学科技园筹建项目询价报价表

项目编号：CFXYKJC-2026-001

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 1、★设备支持WAN口≥2*2.5GE，LAN口≥ 4*GE+3*GE+1*SFP+ ，最高6WAN，。 2、适用带宽≥5Gbps。 3、内存≥1GB，NAT会话数≥20万。 4、★内置无线控制器功能，支持管理AP，支持管理AP数≥200。 5、★支持IPSec VPN，吞吐可达850Mbps，支持隧道数≥100。 6、设备运行环境温度为-10～55℃或更宽温。 7、支持固定IP地址、DHCP自动获取地址、PPPoE拨号等多种方式，支持链路状态检测功能，支持ICMP、DNS、NTP等检测方式，支持静态路由和策略路由。 8、支持端口划分VLAN，支持MAC地址学习、广播风暴抑制、流量镜像功能。 9、支持多种QoS功能，包括支持每IP限制流量、支持基于用户组限制流量、支持绿色通道功能等， 10、支持MAC地址过滤功能，支持MAC地址黑白名单， 11、支持多WAN负载分担，支持基于运营商目的地址负载分担、支持基于链路带宽负载分担、支持基于用户（IP地址）负载分担、支持策略路由指定线路转发、支持端到端链路检测与备份功能。 12、支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略、URL过滤，网站黑白名单，关键字模糊匹配、支持HTTP下载文件过滤功能、支持ARP扫描、ARP检测、ARP防护等功能、支持互联网常见应用识别和控制、支持IP地址流量统计和排名、支持异常主机流量防护功能。 13、★支持短信、微信公众号、账号等多种接入认证方式。 14、支持DDoS攻击防范和统计的防攻击功能 15、支持基于IPv6的Ping Flood、SYN Flood、UDP Flood攻击功能， 16、支持DHCP Server、NTP Client、DDNS（花生壳，3322.org，腾讯云，阿里云）、UPnP、IPTV、IPV6、PPPoE服务、SD-WAN等网络特性。 17、支持WEB管理页面、支持云管理平台远程管理、支持APP管理。 |  | 个 | 1 |  |  |
| 2 | 无线AP | 1、★支持标准802.11a/b/g/n/ac/be协议 2、厚度7.9mm，支持双频四流,最大可调接入速率3570 Mbps， 3、固定接口≥1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口上行口（PoE受电）,1个10/100/1000Mbps 自协商以太网口 4、工作温度：-10℃～50℃， 5、支持标准PoE以太网供电，整机功耗≤11.65W， 6、无线终端最大接入数为256， 7、支持无线VLAN绑定， 8、支持基于AP侧的无线终端限速 9、★支持短信认证、一键认证、微信公众号认证、账号认证、会员认证、无感知认证，支持认证逃生 10、支持无线用户二层隔离，支持基于SSID的无线用户隔离 |  | 个 | 13 |  |  |
| 3 | 交换机 | 1、交换容量：53Gbps，包转发率：38.7Mpps 2、24个10/100/1000Base-T电口（含2个Uplink口）+2个1G SFP端口，支持PoE+，3、整机最POE输出：370W，单端口最大供电功率30W |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 交换机 | 交换容量：53Gbps，包转发率：43.2Mpps ★24个10/100/1000Base-T电口+2个1G/2.5G SFP端口 ★支持拨码开关：标准交换/端口隔离/汇聚上联/防私接 MAC地址表：16K 转发优先端口：1-8口 |  | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 机柜机架 | 1、标准规格：42U（标称），外形尺寸（宽 × 深 × 高）：600mm×800mm×2000mm，19 英寸标准安装孔距 2、框架材质：方孔条 / 安装立柱采用 2.0mm 优质冷轧钢板，门板 / 侧板采用 1.2mm 优质冷轧钢板，底座采用 3.0mm 加厚冷轧钢板 3、静态承重：≥1000kg，动态承重≥800kg，立柱防变形设计，适配重型音视频设备、网络交换机安装 4、散热系统：前门为高密度网孔门（通风率≥75%），后门为双开网孔门，顶板标配 4 个 120mm 散热风扇安装位 5、防护等级：IP20，标配防尘条、门锁（前门机械密码锁，后门 / 侧门防盗机械锁），防鼠、防灰尘侵入 |  | 个 | 1 |  |  |
| 6 | LED屏幕架体 | 1、支架材质：主框架采用40mm×80mm镀锌方管，辅助支撑采用20mm×40mm镀锌方管，材质为优质碳钢，防锈、耐腐蚀 2、支架总面积：约14㎡，适配对应尺寸LED大屏安装 3、承重性能：整体静态承重≥200kg/㎡，可稳定承载LED大屏及附属设备（如电源、控制器），支架无明显变形、晃动。 4、尺寸精度：40mm×80mm方管尺寸公差≤±0.5mm，20mm×40mm方管尺寸公差≤±0.3mm，焊接后整体尺寸偏差≤3mm，确保大屏安装平整 |  | 个 | 1 |  |  |
| 7 | LED屏配套视频处理器 | 1.最大1920X1200@60Hz输入分辨率 2.最大带载520万像素，8路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 10.提供产品3C认证证书 ★11.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发发送速率最高可达60Mb/s，最多支持16台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求；配合外设级联最大带载宽度可达262144像素点，最高可到131072像素点；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的检测报告，并加盖供应商公章 ★12.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的检测报告，并加盖供应商公章 ★13.节能环保，可通过与多功能卡的配合实现自动亮度调节功能，根据环境照度的改变自动调节显示屏的亮度，达到最佳的显示效果；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的检测报告，并加盖供应商公章 ★14.设备带有RTC芯片，支持视频控制器和接收卡端的加密管理，通过加密相关的协议实现授权日期内的正常显示，非授权日期无法正常显示；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的检测报告，并加盖供应商公章 ★15.为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书，并加盖供应商公章 |  | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 工作台 | 1、外形尺寸：1200mm（长）×700mm（深）×750mm（高） 2、台面材质：25mm厚高密度防火抗倍特板，耐温≥180℃，表面防静电处理 3、框架材质：采用1.8mm优质冷轧钢板，立柱为40×40mm方管，横梁为30×30mm方管，整体承重≥100kg/㎡ 4、布线系统：支持强弱电分离布线，两侧设走线孔（带橡胶护口），适配弱电设备接线 5、承重性能：台面均匀承重≥100kg，框架静态承重≥200kg，无明显变形、晃动，适配弱电设备摆放 |  | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 扩声系统设备（吸顶音箱） | *频率响应：40Hz - 20kHz *灵敏度：86 dB *推荐功放功率：每声道10 - 80瓦 *额定阻抗：8Ω *低音单元：8英寸（203mm）聚丙烯（PP）振膜，反凹橡胶折环，配备21.8oz磁钢和35mm音圈 *高音单元：天然蚕丝球顶高音，采用双20mm音圈设计，具备磁液冷却与钕铁硼磁钢，支持30度全向旋转，实现精准声场指向 *分频器：改性酚醛树脂PCB板，-12dB/Oct低通滤波器，-18dB/Oct高通滤波器，配备高音PTC过载保护 *谐振频率：40Hz |  | 个 | 4 |  |  |
| 10 | 扩声系统设备（壁挂内嵌音响） | 系 统： 无源2分频系统 频率响应： 125Hz-18KHz(±3dB)/115Hz-20KHz(±10dB) 高 音： 1×1"(25mm音圈)球顶钕磁丝膜高音单元 低 音： 4×5"(127mm)/1"(25mm音圈)布边低音单元 标称阻抗： 8ohm 灵 敏 度： 92dB SPL 额定功率： 150W (AES) 最大声压级：114dB SPL/120dB SPL peak 标称覆盖角：100°x 90° |  | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 扩声系统设备（纯后级功放） | 输出 功率: 2*250W/8Ω 输入 阻抗：20KOHM 总谐波失真：0.2% 频率 响应：35HZ-20KHZ 信 噪 比：82DB 消耗 功率：375W 输入灵敏度：0.25V 保 护：短路,直流 净 重：9.45KG 毛 重：10.7KG 外形 尺寸（宽深高): 484X337X142mm 包装 尺寸 ：530x435x180mm |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 无线麦克风 | 系统工作频率范围为 640MHZ-690MHZ. 每个通道均设有 100 个频点可调.双通道共 200 个频点可调. 频率库设计 如下: MIC-1 工作频频率: 640-665MHZ 通道数: CH01-CH100 MIC-2 工作频频率: 665-690MHZ 通道数: CH101-CH200 发射器技术指标： 管身材质：全铝金属管体或铝壳领夹 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：红外对频/手动调节 输出功率：13mW 谐波幅射：＜55dBc 手持式音头：动圈式 / 领夹与会议: 电容式 使用电池：5 号电池两只 (会议座 3 节) 操作显示：LCD 同时显示电池容量，频道 接收机技术指标： 射频稳定度：±0.005%（ -10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 操作方式：手动调整 灵敏度：在偏移度等于 25KHz。输入–95dBm 时，S/N＞80Db 综合 T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR 平衡式及 6.3 不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 有效工作距离: 理想工况下约 50 米~250 米. 工作电压：DC12V/1000mA |  | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 储存设备（8T硬盘） | 标称容量：8TB 外形规格：3.5-inch 接口类型：SATA 刻录技术：CMR 转速：7200RPM 缓存：512MB 最大读取速度：269MB/s 接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s 平均读写功率（W）：6.40W 加载/卸载周期：600,000 MTBF：2,500,000 年负荷（TB/年）：550TB 工作状态温度(°C)：0-65℃ 尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) |  | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 监控摄像设备（彩色半球固定IP摄像机） | 51半球星光智能网络摄像机 Smart功能：支持音频异常侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，支持声音联动 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 支持透雾、支持宽动态120 dB 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持10 M/100 M自适应以太网口 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 支持：1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：107.4°~39.8°，垂直视场角：56°~22.4°，对角视场角：130.1°~45.7° 红外波长范围：850 nm 补光灯类型：红外鳞镜补光，4颗灯珠 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 复位：支持 接口类型：外甩线 RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出：DC12 V，50 mA 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 电源接口类型：3芯电源接口 设备重量：835 g 带包装重量：1240 g 产品尺寸：Ø143.1 × 111.6 mm 包装尺寸：244 × 174 × 173 mm 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 线缆长度：25 cm 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：10.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.24 A~0.18 A，最大功耗：10.3 W 在线升级：支持 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 防护：IP67 |  | 个 | 8 |  |  |
| 15 | 报价总金额: |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：报价不得超出项目预算。报价超出预算为无效投标。

供应商单位名称： XXXXXXXXXXXX（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。