赤峰学院职工活动室修缮工程——招标工程量清单

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程                             标段：赤峰学院职工活动室修缮                  第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.木质套装门拆除 2.规格： 950*2400mm | 樘 | 3 |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 门洞口掏砌 | 1.门洞口掏砌 | m2 | 5.99 |  |  |  |
| 3 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.墙面、顶面腻子乳胶漆 铲除 | m2 | 638.24 |  |  |  |
| 4 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 1.拆除天棚金属龙骨及矿 棉板 | m2 | 399.9 |  |  |  |
| 5 | 01B003 | 室内原有家具搬 运 | 1.室内原有办公器材及家 具等搬运至指定位置 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.嵌入式荧光灯拆除 | 套 | 18 |  |  |  |
| 7 | 011613001002 | 灯具拆除 | 1.嵌入式格栅灯拆除 | 套 | 83 |  |  |  |
| 8 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.瓷砖地面及找平层拆除 | m2 | 64.68 |  |  |  |
| 9 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.加气混凝土砌块墙拆除 | m3 | 18.88 |  |  |  |
| 10 | 040103002001 | 人工扛建筑垃圾 | 1.人工扛建筑垃圾从一楼 、二楼、三楼至院内集中 堆放 | m3 | 30 |  |  |  |
| 11 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:废料 2.运距:投标人根据施工 现场自行考虑 | m3 | 30 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：拆除工程 | 标段：赤峰学院职工活动室修缮 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程                       标段：赤峰学院职工活动室修缮                        第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 环境保护税 |  |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                      复核人（造价工程师）：                       	                                                                             表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程                         标段：赤峰学院职工活动室修缮                  第  1  页  共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 新建墙 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 封堵门上口 1.龙骨材料种类、规格、 中距:30*30木龙骨 2.基层材料种类、规格: 欧松板 3.面层材料品种、规格、 颜色:纸面石膏板 | m2 | 0.57 |  |  |  |
| 2 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 中距400 mm，横1500mm以内 2.面层材料品种、规格、 颜色:纸面石膏板 3.压条材料种类、规格: 嵌缝膏嵌缝 | m2 | 12.21 |  |  |  |
| 3 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.60mm高金属踢脚线 | m | 3.3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数: 室内环保乳胶漆两遍（白 色、灰色、彩色等） 5.部位:墙面 | m2 | 578.25 |  |  |  |
| 5 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 1.玻璃隔断粘贴磨砂贴 | m2 | 15.08 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 顶面 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:抹灰面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:两遍 4.油漆品种、刷漆遍数: 室内环保乳胶漆两遍（白 色、灰色、彩色等） 5.部位:顶面 | m2 | 163.9 |  |  |  |
| 7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、 中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格: 纸面石膏板 4.嵌缝材料种类:嵌缝膏 嵌缝粘网带 | m2 | 8.35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程                         标段：赤峰学院职工活动室修缮                  第  2  页  共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 8 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、 中距:复合式烤漆T型龙骨 ,明架式中距600*600mm 3.面层材料品种、规格:6 00*600矿棉吸音板 4.压条材料种类、规格: 铝合金 | m2 | 150 |  |  |  |
| 9 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、 高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、 中距:复合式烤漆T型龙骨 ,明架式中距600*600mm 3.面层材料品种、规格:6 00*600矿棉吸音板（利旧 ) 4.压条材料种类、规格: 铝合金 | m2 | 223 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.刷界面剂一遍 2.5mm厚自流平 3.专用运动塑胶卷材 | m2 | 127.77 |  |  |  |
| 11 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.30厚1：2.5水泥砂浆找 平 | m2 | 29 |  |  |  |
| 12 | 011104002001 | 竹、木（复合） 地板 | 1.复合木地板铺装 | m2 | 162.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.成品套装木门安装 2.规格：M0920 | 樘 | 4 |  |  |  |
| 14 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.执手锁安装 | 套 | 4 |  |  |  |
| 15 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | 1.15雪弗板UV喷造型 | m2 | 9 |  |  |  |
| 16 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.15雪弗板基层亚克贴面 美术字 2.规格：面积0.2m2以内 | 个 | 16 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房屋修缮工程                         标段：赤峰学院职工活动室修缮                  第  3  页  共  3  页

| 合 计 |  |  |
| --- | --- | --- |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：房屋修缮工程 | 标段：赤峰学院职工活动室修缮 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 表-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：房屋修缮工程                   标段：赤峰学院职工活动室修缮                        第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 环境保护税 |  |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                      复核人（造价工程师）：                       	                                                                             表-13

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

| 工程名称：电气工程 | 标段：赤峰学院职工活动室修缮 | 第 1 页 共 2 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED荧光灯 2.规格:50*1200mm |  | 套 | 23 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412005002 | 荧光灯 |  | 1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600嵌入式平 板灯 |  | 套 | 39 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001003 | 普通灯具 |  | 1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 24W/4000K |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | 080807010001 | 接线盒 |  | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 68 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404035001 | 插座 |  | 1.名称:两位五孔安全型 插座 2.规格:250V-10A 86系列 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | 080807010002 | 接线盒 |  | 1.名称:暗装插座盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V-10A |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V-10A |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 250V-10A |  | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 080807010003 | 接线盒 |  | 1.名称:暗装开关盒 2.材质:塑料 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411003001 | 桥架 |  | 1.名称:桥架 2.规格:100*50 3.支架制作安装 |  | m | 58.15 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 235 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ |  | m | 541.8 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程                             标段：赤峰学院职工活动室修缮                  第  2  页  共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷 | m | 186 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 总价措施项目清单与计价表

| 工程名称：电气工程 | 标段：赤峰学院职工活动室修缮 | 第 1 页 共 1 页 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707005002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程                       标段：赤峰学院职工活动室修缮                        第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 环境保护税 |  |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：                                                      复核人（造价工程师）：                       	                                                                             表-13